BILAG A-1:

KRAVSPECIFIKATION

TUNUMI SILASIORFIIT

SOMMERKAMPAGNE 2027

Indhold

1.	Oversigt	2

2.	Tidspunkt	3

3.	Geografiske positioner	3

4.	Antal dage på site	3

5.	Sejlplan	4

6.	Antal dages charter	4

7.	Antal passagerer	4

8.	På- og afmønstring	4

9.	Opbevaring af gods ombord	4

10.	Landsætning	5

11.	Indkvartering	5

12.	Faciliteter	5

13.	Internet	5

14.	Catering	5

15.	Sikkerhed	6

16.	ORGANISERING	6

Oversigt

ASIAQ skal opsætte fem vejrstationer på syd-østkysten af Grønland.

Til denne opgave skal der bruges et fartøj, der kan sejle ASIAQ´s 3 medarbejde og alt materialet til vejrstationerne ud til de fem lokaliteter.

Arbejdet forventes udført i august og september 2027.

Kortet herover viser et udkast til den udadgående halvdel af turen. Turen tilbage følger samme rute i modsat retning. Den endelige position af de fem vejrstationer bliver ikke endeligt fastlagt, inden det offentlige udbud er gennemført. Positionerne vil alle ligge inden for det skraverede område på kortet. Den endelige placering forventes klar ultimo 2027.

ASIAQ har behov for at chartre et fartøj med besætning og udstyr til at facilitere, understøtte og supportere ovenstående proces, således en sikker og optimal felt-kampagne kan gennemføres.

Vejrstationerne skal serviceres igen i år 2030. Dette udbud omhandler alene opsætningen af stationerne i år 2027.

Tidspunkt

Tidspunkt for felt-kampagnen er i perioden fra 1. august til midt september 2027. Denne beslutning kan ændres efter konsultation med tilbudsgiver. Tidspunktet er valgt ud fra, at havisen tidligere på sommeren forventes at være for udbredt til at muliggøre sejlads og landsætning på syd-østkysten.

Tilbudsgiver kan få indflydelse på det endelige valg af datoer i forhold til dennes øvrige charterprogram og eventuelle erfaringer fra tidligere sejlads på syd-østkysten, men det endelige valg af tidspunkt vil overvejende tage udgangspunkt i besejlingsforholdene.

Geografiske positioner

ASIAQ skal nå frem til fem positioner inden for felt-kampagnen:

- Position A

- Position B

- Position C

- Position D

- Position E

Disse positioner bliver alene besluttede på baggrund af skrivebordsanalyser og der er ingen forudgående fysisk rekognoscering. Det betyder, at under sommerkampagnen er det derfor ikke endeligt fastlagt præcist, hvor de fem vejrstationer skal være placeret. Besejlingsforhold, der observeres undervejs, vil indgå i udvælgelsen af de endelige præcise lokationer for vejrstationerne.

Tilbudsgiver skal derfor være indstillet på, at der vil blive behov for at sejle rundt i området af den givne position for at finde en optimal placering og landgangspunkt.

Antal dage på site

ASIAQ forventer at bruge tre fulde dage ved hver af de fem lokaliteter for at etablere og teste hver vejrstation.

Hvis der bliver færre eller flere dage på et site, skal tilbudsgiver være fleksibel i forhold til at indrette den fortsatte logistik for felt-kampagnen.

På returrejsen, efter at den nordligste station er etableret, skal de fire sydligste lokaliteter tilses igen, hvilket forventes at tage en halv dag per station.

Sejlplan

ASIAQ beder tilbudsgiver om at præsentere en plan for den optimale afvikling af felt-kampagnen i forhold til tilbudsgiverens erfaring og kompetence samt ASIAQ´s behov for antal dage på site og ASIAQ´s økonomiske behov for at optimere.

ASIAQ har base i Nuuk og vil derfor have alt udstyr og personel stationeret i Nuuk. ASIAQ planlægger derfor start og stop af sommerkampagnen 2027 i Nuuk havn.

Tilbudsgivers eventuelle behov for opfyldning af brændstof og forsyninger i løbet af sommerkampagnen skal tilbudsgiver indarbejde i den præsenterede plan.

Antal dages charter

Sommerkampagnen forventes ideelt set at tage 30 dage, men der er usikkerhed i denne prognose, derfor skal tilbudsgiver være agil og fleksibel i planlægning og imødegåelse af uforudsete forsinkelser – med henblik på at optimere felt-kampagnen. Satellitbilleder af den aktuelle is-situation kan for eksempel motivere ændringer i planlægningen.

Antal passagerer

Asiaq forventer at have tre faste Asiaq medarbejdere ombord under felt-kampagnen i sin helhed, men at der skal være mulighed for og plads til yderligere (1 - 3) deltagere delvist eller under hele sommerkampagnen.

På- og afmønstring

ASIAQ vil levere alt gods, materialer, udstyr, værktøj og personale på kajkanten på aftalt sted og til aftalt tid i Nuuk havn. Herefter overtager tilbudsgiver ansvaret for sikkert og effektivt at laste dette ombord.

Opbevaring af gods ombord

Under hele sejladsen skal tilbudsgiver opbevare ASIAQ’s udstyr sikkert fastspændt.

ASIAQ´s samlede gods til sommerkampagnen forventes at veje imellem 2,5 til 3 tons inklusive værktøj og instrumenter.  Omkring halvdelen af vægten udgøres af batterier.

ASIAQ estimerer det samlede rumfang af godset (vejrstationer, værktøj, udstyr, master) til at være ca. 20 kubikmeter, hvoraf masterne vil fylde 5 kubikmeter (3 meter elementer).

Hovedparten af materialet vil være pakket i papkasser og transportkasser af aluminium. Disse skal opbevares tørt og sikkert. Vejrstationerne indeholder sensitive instrumenter, derfor skal godset være fastgjort undervejs. Masteelementerne vil kunne fastgøres og opbevares på dækket.

Alle kasser og øvrige elementer kan vægtmæssigt håndteres af to personer. ASIAQ vil levere en detaljeret materialeliste inden afgang.

Landsætning

Tilbudsgiver skal sikkert og effektivt landsætte ASIAQ’s personale og udstyr ved de fem landsætningspunkter. Det forventes ikke, at fartøjet kan lægge til land ved de fem lokationer. I stedet forventes dette udført med en – af tilbudsgiver - medbragt jolle/gummibåd, der kan sejle helt frem til kysten for sikker landsætning.

Når båden er fremme ved en af de fem lokaliteter, må det forventes, at der arbejdes fra tidlig morgen til sent om aftenen. Tilbudsgiver skal derfor være tilgængelig for at landsætte og afhente ASIAQ’s personale på alle tider af døgnet.

Indkvartering

De tre medarbejdere skal indkvarteres i hver deres egen kahyt om bord. Kahytter skal være indrettet med køje, dyne, dynebetræk, pude, pudebetræk, lagen, håndklæde og badehåndklæde. Der skal desuden være mulighed for at opbevare personligt tøj og grej.

Faciliteter

Båden skal have et fælles opholdsrum, hvor måltider, arbejde og fritid kan afvikles. Der skal være bad og toiletfaciliteter tilgængeligt. Der skal være adgang til brug af vaskemaskine og tørretumbler.

Internet

Internetforbindelse under sejlads er ikke et krav for tildeling af opgaven. Hvis båd-operatøren tilbyder denne service, skal den være prissat og aftalt på forhånd.

Catering

Der skal være fuld forplejning alle dage, hvor der er ASIAQ medarbejdere ombord.

Tilbudsgiver skal indrette sin catering i forhold til ASIAQ-medarbejdernes behov. Her menes f.eks., at der ved morgenmaden skal være mulighed for, at ASIAQ medarbejderne kan smøre og indpakke deres egne madpakker til arbejdsdagen i land. ASIAQ vil desuden meddele tilbudsgiver, hvis der er passagerer, der har særlige diætmæssige behov.

Sandsynligvis bliver der lange arbejdsdage, som vil betyde behov for servering af sen aftensmad, når de kommer tilbage ombord.

Sikkerhed

Tilbudsgiver har ansvaret for sikkerheden ombord på fartøjet. Når ASIAQ’s medarbejdere arbejder på land, overtager ASIAQ´s turleder ansvaret for deres sikkerhed.

ASIAQ kræver:

- at tilbudsgiver har en gyldig farttilladelse i det angivne sejladsområde sommeren 2027

- at alle Grønlandske love- og regulativer overholdes i Grønlandske farvande

- at alle love- og regulativer for navigation i Grønlandske farvande overholdes

- at alle love- og regulativer for skibets tilstand, indretning og drift i Grønland overholdes

- at tilbudsgiver har passagerer og gods forsikring

- at tilbudsgiver gennemfører de nødvendige sikkerhedsbriefinger og instruktioner til ASIAQ’s medarbejdere

ASIAQ vil medbringe en riffel samt ammunition plus andet bjørne-skræmme udstyr.

ASIAQ vil medbringe VHF radioer. Når ASIAQ´s medarbejdere arbejder på land skal tilbudsgiver være tilgængelig på VHF-radio.

ORGANISERING

ASIAQ udpeger en turleder til sommerkampagnen 2027. Turlederen vil være ASIAQ´s kontaktperson ombord. Turlederen vil tage operative beslutninger undervejs i forbindelse med planlægning, prioritering og gennemførsel af turen.